| 附件二 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设工程质量检测机构资质标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本条件 | 1.专项检测机构注册资本不少于100万元人民币，见证取样检测机构注册资本不少于80万元人民币； 2.所申请检测资质对应的项目应通过计量认证； 3.使用属于强制检定的计量器具，要经过计量检定合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 项目 | 有质量检测、施工、监理或设计经历，并经检测培训合格的专业技术人员不少于 | 专业技术人员中从事该项检测工作3年以上并具有相同或相近专业中级以上职称的人数不少于 | 注册人员 | 主要检测仪器、设备 |  |  |
| 专项检测类 | （一）地基基础工程检测 | 10人 | 4人 | 其中1人应具备注册岩土工程师资格 | 各级别的油压千手顶、压力表、百分表、高压电动油泵、桩基动测仪、应变测量传感器、加速度传感器及自动采集分析系统或打桩分析仪、桩身完整检测仪、井经仪、测斜仪、沉渣测定仪、锚杆拉力计及长效传感器等； |  |  |
|  | （二）主体结构工程现场检测 | 10人 | 4人 | 其中1人应具备二级注册结构工程师资格 | 砼回弹仪、非金属超声检测仪、混凝土铅芯取样机、混凝土芯样切割、补平机、混凝土强度拨出仪、钢筋扫锚仪、加荷装置、位移传感器、百分表、砂浆贯入仪（或砂浆回弹仪）、扁式液压千斤顶（或原位轴压仪）、锚杆拉力计、等； |  |  |
|  | （三）建筑幕墙工程检测 | 10人 | 4人 |  | 建筑幕墙“四性”检测专用设备、紫外线辐照箱、拉伸实验机、邵氏硬度计、电热鼓风干燥箱等； |  |  |
|  | （四）钢结构工程检测 | 10人 | 4人 | 其中1人应具备二级注册结构工程师资格 | 超声波探伤仪、射线探伤仪、磁粉检测设备；钢结构涂镀层测厚仪、万能试验机、电测轴力计、油压轴力计、电阻应变仪、扭矩板手、激光铅垂仪、测距仪、水准仪等； |  |  |
|  | (五)建筑智能工程检测 | 6人 | 4人 |  | 数字万用表、数字频率计、便携数字兆欧表、直流电压表、直流电流表、音频信号发生器、数字化扫频仪、、照度计、自耦调压器、交流稳压电源、钳形电流表、手持式工程仪表、PSG微波信号发生器套件、频谱分析仪、便携探测器加烟试验器及加温试验器、压力计、声级计、便携式火灾探测器试验器、光缆测试仪、多功能检测发卡器、摄像机色卡检测仪、硬盘录像机测试信号源、视频信号发生器、网络分析仪等； |  |  |
|  | (六)建筑安装工程功能性检测 | 6人 | 3人 |  | 便携式超声波流量计、多参数通风测试仪、声级计、数字钳型电流表、照度计、光电转速表、数字式温度计、尘埃粒子计数器；接地电阻测试仪、远红外测试仪等； |  |  |
|  | （七）民用建筑节能检测 | 6人 | 3人 |  | 稳态热能传递性检测专用设备、导热系数测定仪、拉力实验机、覆层测厚仪、压力实验机、透湿系数测定仪、恒温箱、测微计、分析天平、氧指数测定仪、投影仪、混凝土收缩仪、电热鼓风干燥箱、憎水性测定仪、门窗保温性能检测设备、建筑门窗空气渗透性能现场检测设备、冰箱、建筑热围护构件（含屋面）K值现场检测专用设备等； |  |  |
|  | （八）、民用建筑工程室内环境污染检测 | 有质量检测、化学分析经历，并经检测培训合格的专业技术人员不少于6人。 | 3人 |  | 可见分光光度计、气象色谱仪(毛细管柱、FID检测器) 、γ能谱仪、氡连续监测仪、现场土壤中氡测试仪、环境测试舱或穿孔萃取仪、干燥器、鼓风恒温烘箱、各种天平、玻璃蒸馏器、大气采样器等； |  |  |
|  | (九)市政道路工程检测 | 10人 | 4人 |  | 弯沉仪、平整度仪、路面钻芯机、混凝土数显回弹仪、洛氏硬度仪、读数显微镜、应力环、圆柱体劈裂试验装置、摆失摩擦系数测定仪、取土器、干燥器等； |  |  |
|  | (十)市政桥梁、轨道交通工程结构现场检测 | 15人 | 7人 | 其中1人应当具备一级注册结构工程师 | 桩基动测仪及配套设备、超声检测仪及配套设备、各级别的油压千斤顶、高压电动油泵、应变传感器、位移传感器、静态数据自动采集分析仪、动态应变仪、信号放大器、动态数据采集分析仪、精密水准仪、高精度全站仪、激光测挠仪、钢筋定位仪、混凝土铅芯设备、混凝土碳化深度测定仪、钢筋锈蚀测定仪、芯样切割磨平器、万能试验机等； |  |  |
| 见证取样类 | （一）、房屋建筑土建工程建筑材料、构配件进场见证取样检测 | 10人 | 3人 |  | 水泥净浆搅拌机、维卡仪、烘箱、沸煮箱、负压筛析仪、流动度跳桌、系列天平、水泥胶砂搅拌机、压力实验机、抗折试验机；万能试验机；方孔筛、预应力钢绞线测力系统、指示应变仪、击实仪、沥青延度仪、针入度仪、软化点测定仪、马歇尔试验仪、恒温水槽、负压容器、压力泌水仪、气水混合含气量测定仪、贯入阻力仪、砼收缩仪、冷冻箱、混凝土抗渗仪、限制膨胀测量仪、变速拉力试验机、门窗三性检测专用设备等； |  |  |
|  | （二）、房屋建筑安装工程原材料、构配件进场见证取样检测类。 | 6人 | 2人 |  | 热变形维卡软化温度测定仪、电子万能试验机、哑铃形制样机、冲片机、摆锤冲击实验机、管材落锤冲击实验机、管材耐压爆破试验机、低温冷冻箱、螺旋切割器、自动控制阀门实验机、风管强度及漏风量检测设备、补偿式微压计、U型微压计、漏电流断路器测试仪、直流数字电阻测试仪、耐电压测试仪、台式投影仪、数字绝缘电阻测量仪、数字万用表等； |  |  |
|  | （三）、市政工程原材料、成品、构配件的进场见证取样检测类 | 10人 | 4人 |  | 混凝土压力机、万能试验机、圆柱体劈裂试验装置、钢筋标距刻痕机、混凝土梁弯曲试验装置、针入度仪、延度仪、软化点仪、闪点仪、沥青加热搅拌机、标准粘度计、运动粘度计、脆点仪、膛式炉、薄膜烘箱、旋转薄膜烘箱、含蜡量测定仪、电冰箱、马歇尔试验仪、车辙试验仪、抽提仪、恒温水箱、沥青材料含水量测试仪、水泥胶砂抗折试验机、恒温恒湿箱、水泥净浆搅拌机、水泥胶砂搅拌机、标准维卡仪、水泥流动度跳桌、水泥胶砂振动台、混凝土拌合机、坍落度测试全套、混凝土抗渗试验仪、混凝土耐磨试验仪、混凝土凝结时间试验仪、混凝土含气量试验仪、预应力钢铰线测力系统、指示应变仪、数字直剪仪、圆锥贯入仪、击实仪、表面振动压实仪、三轴试验机、渗透实验仪、多功能试验仪、系列配套天平等； |  |  |
| 既有建筑物结构、使用功能、安全可靠性综合检测、评估、鉴定 |  | 已取得以上项目中房屋建筑土建工程建筑材料、构配件进场见证取样检测、主体结构工程专项检测、钢结构工程专项检测、地基基础工程专项检测资质，并已从事以上四项检测业务3年以上，且无不良记录的检测机构可直接申请增加该项检测业务。 |  |  |  |  |  |