XB50Z型混凝土徐变仪性能优势列表

| 序号 | 性能或功能 | XB50Z型混凝土徐变仪 | 普通型混凝土徐变仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专利 | **具有自主专利，专利号ZL201220527435.8 | / |
| 2 | 控制系统 | **7寸彩色液晶触摸屏控制系统，可实时显示并记录压力、收缩变形、环境温湿度 | 压力显示仪表，只显示实时压力，无法记录 无位移、压力、温湿度显示及记录功能 |
| 3 | 收缩变形测量方式 | **高精度位移传感器 测量误差±1um，线性度万分之五 | 千分表 分辨率1um，测量误差不小于3um |
| 4 | 位移记录 | **自动记录并存储 | 需人工手动记录，需至少在加荷后1d、3d、7d、14d、28d、45d、60d、90d、120d、150d、180d、270d和360d读取位移值 |
| 5 | 压力及温湿度数据 | **自动记录并保存 | 无法保存 |
| 6 | 压力传感器 | **直径208mm，具有较高的抗偏心、抗过载能力及高灵敏度 | 直径小于20cm，抗偏心、抗过载能力差，灵敏度低 |
| 7 | 数据转移方式 | **可导入U盘，在电脑中使用excel文件处理 | 人工抄写及输入，易造成错误 |
| 8 | 联网数据查询 | **可通过升级具备该功能 | 无法实现 |
| 9 | 弹簧结构 | **内外双弹簧，承压板压力分布均匀 | 采用单弹簧，压力分布不均，对中不便；部分采用双簧。 不建议使用碟簧，GB/T 50082中建议使用螺旋弹簧 |
| 10 | 位移测量装置 | **配备专用位移测量装置及专用试模 | 未知 |
| 11 | 加压装置 | **电动千斤顶，可恒压 | 不配或者另购 |
| 12 | 防锈方式 | **做防锈处理 | 涂抹黄油或做防锈处理 |
| 13 | 控制软件升级 | **通过USB接口进行升级 | 无软件 |
| 14 | 加载支架 | **优化的加载支架结构设计，方便用户进行试件定位、加压装置定位、传感器固定、调平及操作 | / |
| 15 | 地脚设计 | **可安装地锚螺栓或不安，不安地锚情况下6点支撑足够稳定 | 三点支撑，或需要做基础 |
| 16 | 配置清单 | 1、彩色触摸屏测试主机：1 台 2、加载支架：3 台 3、球铰：3 套 4、电动加压系统：1 套 5、位移传感器：6 套 6、温度传感器：1 台 7、压力传感器：3 台 8、传感器固定装置：6 套 9、专用钢试模：3 个 10、扳手：1只 11、说明书：1份 | 厂家不同，配置亦不同 |
| 17 | 运输 | 可整体可拆分运输 |  |